课程代码：B100004                            座位号：

新疆大学2007—2008学年度第二学期期末考试

《数字逻辑电路》试卷A

姓名:                学号:                 专业:

学院:                        班级:

2008 年7 月

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分     选择题（共20分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

一、单项选择题（本大题共 10小题，每题只有一个正确答案，答对一题得2 分，共20分）

1、设二进制变量A=0F0H,B=10101111B,则A和B与运算的结果是【    】

A、10100000                 B、11111111

C、10101111                 D、11110000

2、一个基本RS触发器能记忆（   ）位二进制数				【    】

A、2							B、1

C、3							D、4

3、存在多少组取值使最小项ABCD的值为0						【    】

A、1							B、7

C、15							D、3

4、构成一个7进制计数器至少需要（   ）个触发器			【    】

A、1							B、7

C、4							D、3

5、四变量逻辑函数Y(A，B，C，D)的最小项m8为				【    】

A、A						B、BC

C、ABC 						D、ABCD

6、用555定时器组成的施密特触发器如图1所示，当输入控制端CO外接10V电压时，回差电压为                                                  		【    】

A.  3.33V     						B.  5V

C.  6.66V    							D.  10V

| 图1 555定时器接成的施密特触发器 | 图2 4选1数据选择器 |
| --- | --- |

7、在数字电路中实现从一组输入数据中选择出某一个来输出，这种电路称为【    】

A、编码器      						B、译码器

C、数据选择器      					D、加法器

8、某电路的逻辑函数为(S、R为输入信号),则该电路一定是	【    】

A、RS触发器电路           			B、二进制计数器电路

C、组合逻辑电路         				D、时序逻辑电路

9、若两逻辑式相等，则它们的对偶式也相等，这就是						【    】

A.对偶定理		    					B. 代入定理

C.反演定理								D. 摩根定理

10、如图2所示的电路，其表示的逻辑函数为                         	【    】

A、           	B、

C、           		D、

第二部分    非选择题（共80分）

| 得分; 评卷人. | 二、填空题(本大题共 10小题，每空1分,共10分。) |
| --- | --- |

11、（39）10=(                )2 ；（87）10=(               )8421BCD

12、全体最小项之和为________，任意两个最小项之积为________。

13、任意时刻的输出信号不仅取决于当前时刻的输入，还与电路的历史状态有关，这样的电路称为_____________电路；任意时刻的输出信号仅仅取决于当时输入信号的电路叫做_____________电路。

14、常用的逻辑函数表示方法是真值表、___________、___________和卡诺图。

15、单稳态触发器有       个稳定状态，多谐振荡器具有       个暂稳态。

| 得分; 评卷人. | 三、判断题(本大题共 10 小题，每题2分,共10分。答A表示说法正确.答B表示说法不正确,本题只需指出正确与错误,不需要修改） |
| --- | --- |

16、TTL与非门和OC门一样都可以直接线与。           （   ）

17、施密特触发器只能应用于脉冲鉴幅。               （   ）

18、译码器和寄存器都属于时序逻辑电路。             （   ）

19、单稳态触发器的暂稳态维持时间的长短取决于电路本身的参数，与触发脉冲的宽度和幅度无关。                           （   ）

20、不能将逻辑函数和卡诺图进行直接转换。           （   ）

| 得分; 评卷人. | 四、用公式法或卡诺图法化简下列逻辑函数式(本大题共 2 小题，每题 5 分，共 10 分。) |
| --- | --- |

21、把逻辑函数Y(A,B,C,D)=(m0,m1,m2,m5,m8,m9,m10,m13) 化简为最简与或式。

22、Y=AB+AC+BC+CD

| 得分; 评卷人. | 五、综合分析题（本大题共 2 小题，共 22 分） |
| --- | --- |

23、在如图所示的触发器中，已知输入端J、K、时钟CP的波形如图所示，试说明该触发器的动作特点，写出特性方程，并画出相应的输出波形。设触发器的初始状态为Q＝0。（ 10 分）

24、试分析如图所示电路，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路的状态转换图，并检查此电路能否自启动。（ 12 分）

| 得分; 评卷人. | 六、应用设计题（本大题共 2 小题，共 28 分） |
| --- | --- |

25、试用3线－8线译码器74LS138和与非门设计一个多数表决电路。举重比赛中有三个裁判：主裁判A、副裁判B和C。各人面前有一个键钮，当三个裁判同时按下键钮，或者主裁判和一个副裁判同时按下键钮时，显示“试举成功”的灯就会亮。要求:（1）进行逻辑抽象；（2）写出逻辑函数表达式并转换成适合用74LS138进行设计的形式；（3）画出逻辑电路图(13分)

| A | B | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

26、设计一个串行数据检测器，要求：连续输入3个或3个以上的1时输出为1，其他输入情况下输出为0。（15分）