课程代码：B100004                            座位号：

新疆大学2007—2008学年度第二学期期末考试

《数字逻辑电路》试卷B

姓名:                学号:                 专业:

学院:                        班级:

2008 年 9月

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一部分     选择题（共20分）

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

一、单项选择题（本大题共 10小题，每题只有一个正确答案，答对一题得2 分，共20分）

1、四变量逻辑函数Y(ABCD)的最小项m8为						【    】

A、ABCD                		B、ABCD

C、ABCD                	D、ABCD

2、能够实现“线与”逻辑的门电路是							【    】

A、CMOS与非门					B、CMOS三态门

C、TTL或非门					D、集电极开路的TTL与非门

3、三极管工作在开关状态下，其“关”态和“开”态分别指三极管的【    】

A、饱和状态和截止状态		B、截止状态和饱和状态

C、放大状态和饱和状态		D、截止状态和放大状态

4、构成一个11进制计数器至少需要（   ）个触发器			【    】

A、1							B、2

C、3							D、4

5、在数字电路中能够实现对输入脉冲计数的电路称为			【    】

A、编码器						B、计数器

C、数据选择器					D、译码器

6、若Y=A+B，则                                                		【    】

7、某触发器有稳态和暂稳态两个不同的工作状态，则它是					【    】

A、施密特触发器      				B、单稳态触发器

C、JK触发器		      				D、多谐振荡器

8、脉冲鉴幅属于（）的主要应用之一		   								【    】

A.二进制异步计数器     				B.单稳态触发器

C.施密特触发器          				D.多谐振荡器

9、若两逻辑式相等，则它们的对偶式也相等，这就是						【    】

A.对偶定理		    					B. 代入定理

C.反演定理								D. 摩根定理

10、电路如图1所示，输出端L的表达式为                         	【    】

图1

A、L=A+B+C         	B、L=ABC

C、L=ABC       		D、L=ABC

第二部分    非选择题（共80分）

| 得分; 评卷人. | 二、填空题(本大题共 10小题，每空1分,共10分。) |
| --- | --- |

11、数制转换：(10111010)2=(___________)10=(___________)16。

12、常用的逻辑函数表示方法是___________、逻辑函数式、逻辑图和___________。

13、一个译码器若有100个译码输出端，则译码器地址输入端至少有___________个。

14、基本逻辑运算有___________、___________、___________三种。

15、用555定时器组成的施密特触发器电路中，当输入控制端VCO外接10v电压时，回差电压为___________，如果不使用输入控制端VCO则回差电压为___________。

| 得分; 评卷人. | 三、判断题(本大题共 10 小题，每题2分,共10分。答A表示说法正确.答B表示说法不正确,本题只需指出正确与错误,不需要修改） |
| --- | --- |

16、全体最大项的和为0，任意两个最小项的乘积为1。					【    】

17、只要是组合逻辑电路，则任何时刻它的输出仅仅取决于该时刻的输入，而与电路过去的状态无关。		【    】

18、为了防止由静电电压造成CMOS管的损坏，不用的输入端不应悬空。	【    】

19、竞争－冒险是组合逻辑电路在工作状态转换过程中常常会遇见的现象，而同步时序逻辑电路由于采用了同一个时钟脉冲信号CP，从而完全避免了竞争－冒险。											【    】

20、施密特触发器有稳态和暂稳态两个不同的工作状态，其暂稳态的维持时间长短取决于电路本身的参数，与触发脉冲无关。			【    】

| 得分; 评卷人. | 四、用公式法或卡诺图法化简下列逻辑函数式(本大题共 2 小题，每题 6 分，共 12 分。) |
| --- | --- |

21、Y=ABC+BC+ABCD

22、Y(A,B,C,D)=(m3,m5,m6,m7,m10)，给定约束条件为：

m0+m1+m2+m4+m8=0

| 得分; 评卷人. | 五、综合分析题（本大题共 2 小题，共 30 分） |
| --- | --- |

23、试用8选1数据选择器CC4512设计逻辑函数Y=ACD+ABCD+BC+BCD。（15分）

（1）叙述设计思路(5分)；

（2）写出逻辑函数表达式并转换成适合的形式(5分)；

（3）画出逻辑电路图(5分)

24、试分析如图所示电路，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路的状态转换图，并检查此电路能否自启动。（ 15 分）

| 得分; 评卷人. | 六、应用设计题（本大题共 1 小题，共 18 分） |
| --- | --- |

25、路口的交通管制灯有三个，分红（R）、黄（Y）和绿（G）三色，正常工作时，应该只有一盏灯亮，其它情况均属电路故障。试利用3线－8线译码器74LS138和与非门设计实现故障报警。要求:（1）进行逻辑抽象；（2）写出逻辑函数表达式并转换成适合用74LS138进行设计的形式；（3）画出逻辑电路图(18分)

| R | Y | G | 故障Z |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |