工程测量课程电子教案

第1章  绪   论

一、学习目的与要求

学习目的

了解现代普通测量学概况、清楚学习《现代普通测量学》的目的和要求。

学习要求

1.了解测绘学与测量学的关系、现代测绘学的发展现状。

2.掌握地球空间信息学（Geomatids）的定义和概念。

3.了解现代测绘学的在国民经济及工程建设中的作用。

4.清楚学习课程的目的和要求。

5.了解测量学的任务及它与专业培养目标的关系。

二、课程内容与知识点

1.测绘学研究的对象，测绘学的分科，现代测绘学的发展现状，我国测绘事业的发展。

2.地球空间信息学（Geomatids）与现代测绘学的任务。

3.现代测绘学的在国民经济及工程建设中的作用。

三、习题与思考题

1.测绘学研究的内容是什么？

2.Geomatids的含义是什么？

3.现代测绘学的任务是什么？

4.测量学在土木工程建设中有哪些作用？

四、考核目标与要求

识记：测绘学的定义，测绘学研究的对象。

领会：Geomatids的含义，现代测绘学发展的特点、涉及的行业。

第2章  测量学的基础知识

一、学习目的与要求

1.掌握测量学的基础知识，清楚参照系的选择以及地面点定位的概念。

2.了解水准面与水平面的关系。

3.明确测量工作的基本概念。

4.深刻理解测量工作的基本原则。

5.充分认识普通测量学的主要内容。

二、课程内容与知识点

1.地球特征，大地水准面的形成，地球椭球选择与定位。

地球形状和大小。水准面的特性。参考椭球面。

2.确定点位的概念。点的平面位置和高程位置。

3.测量中常用的坐标系统，坐标系间的坐标转换。

天文坐标（λ，φ），大地坐标（L，B），空间直角坐标（X，Y，Z），高斯平面直角坐标（x，y），独立平面直角坐标（x，y）。

高斯投影中计算带号的公式：N=λP6 +1=取整数部分n=λP−1°30'3 +1=取整数部分

计算中央子午线的公式：λ6°=6°N−3° λ3°=3n

4.地面点的高程。

1985年国家黄海高程基准。高程与高差的关系：

hAB=HB−HA=HB'−HA'。

5.用水平面代替水准面的限度。

对距离的影响：ΔDD≈D23R2

对水平角的影响：ε≤0.6} {

对高差的影响：Δh=D22R

6.测量工作的基本概念。

测量工作的原则：从整体，到局部；先控制，后碎部；步步检核。

测量工作的内容：地形图测绘，施工测量。

三、习题与思考题

1.何谓大地水准面？我国的大地水准面是怎样定义的？它在测量工作中起何作用？

2.参考椭球和地球总椭球有何区别？

3.测量中常用的坐标系有几种？各有何特点？不同坐标系间如何转换坐标？

4.北京某点的大地经度为116º20′，试计算它所在的六度带和三度带带号，相应六度带和三度带的中央子午线的经度是多少？

5.什么叫绝对高程？什么叫相对高程？两点间的高差如何计算？

6.什么是测量中的基准线与基准面？在实际测量中如何与基准线与基准面建立联系？什么是测量计算与制图的基准线与基准面？

7.测量工作的基本原则是什么？那些是基本工作？

四、考核目标与要求

识记：大地水准面，1985年国家高程基准，绝对高程与相对高程。定位参照系及定位元素。经度，纬度，直角坐标。测量工作的基本原则。测量工作的基本内容，测绘地形图及施工测量的概念。

领会：参照系的形成，大地水准面与参考椭球面、垂线与法线的区别。高斯投影的概念，高斯坐标系的建立、高斯坐标的表示。测量平面直角坐标系与数学平面直角坐标系的不同之处，测量工作原则。

简单应用：高斯—克吕格坐标系横坐标自然值与通用值的关系，高程与高差的确定。

第3章  水 准 测 量

一、学习目的与要求

学习目的

掌握水准测量的相关知识，做好水准测量实施前的技术准备，通过水准测量的实验，达到独立操作水准仪，完成多个测站水准测量的观测、检核、成果整理所必须具备的实践能力。

学习要求

1.深刻理解水准测量的原理和高程传递要领。

2.清楚水准仪的构造，及其主要轴线的关系。

3.掌握水准仪的操作要领，能够完成水准测量中的观测、检核、记录、计算，及水准测量路线的成果计算。

4.认识精密水准仪、自动安平水准仪、激光水准仪及数字水准仪。

5.清楚水准仪的检验与校正方法

6.了解引起水准测量误差的因素，及相应的消除、削弱这些误差的方法。

二、课程内容与知识点

1.水准测量原理。

高差法：前视与后视；仪高法：视线高。转点的概念。

公式：hAB=a−b HB=HA+hAB Hi=HA+a HB=Hi−bhi=ai−bi hAB=h=a−b

2.水准仪及其使用

DS3微倾式水准仪的构造，内对光望远镜成像原理，望远镜放大率。水准管零点，水准器的分划值。视准轴、水准管轴、圆水准器轴、仪器竖轴。满足条件：水准管轴平行于望远镜视准轴，圆水准器轴平行于仪器竖轴，十字丝中横丝垂直于仪器竖轴，。

水准仪操作步骤：立尺，置架，粗平，照准，精平，读数，记录，搬站。

视差及其消除方法。

水准尺：塔尺，单面尺，双面尺及尺常数。尺垫。

3.精密水准仪、自动安平水准仪、激光水准仪及数字水准仪的构造及使用。

4.水准测量实施

水准点：永久性水准点。临时性水准点。

水准路线：附合水准路线，闭合水准路线，支水准路线。水准网，水准结点。普通水准测量的一般要求，施测程序。

公式：a−b=h=HB−HA

测站检核方法：双仪高法，双尺面法。

公式：h'=a'−b' h=a−b~ lline h' - h≤6mm h=

水准测量成果整理：高差闭合差的计算检核、高差改正数的计算、高差改正数的分配原则。

5.DS3水准仪的检验与校正

水准仪轴线应满足的条件：圆水准器轴平行于仪器竖轴，水准管轴平行于望远镜视准轴，十字丝中横丝垂直于仪器竖轴。

圆水准器轴的检验校正；

水准管轴的检验校正；

十字丝中横丝的检验校正。

6.水准测量误差

仪器及工具误差：视准轴与水准管轴不的误差平行，望远镜对光时调焦透镜运行的误差，水准尺的误差。

观测误差：水准管气泡居中的误差，估读水准尺的误差mV，水准尺倾斜的误差b。

公式：Δ=0.15×τ}  over  {2ρ⋅D      mv=±60}  over  {vρ⋅D       Δb=b'2δ}  over  {ρ

外界条件的影响：地球曲率的影响，大气折光的影响f，仪器升沉的影响，尺垫下沉的影响，温度变化对视准轴与水准管轴夹角的影响。

公式： f=0.43D2R

四、习题与思考题

1.设A为后视点，B为前视点，A点的高程是20.123m.当后视读数为1.456m,前视读数为1.579m,问A、B两点的高差是多少?B、A两点的高差又是多少？绘图说明B点比A点高还是低?B点的高程是多少?

2.何为视准轴?何为视差?产生视差的原因是什么?怎样消除视差?

3.水准仪上圆水准器与管水准器的作用有何不同?，何为水准器分划值？

4.转点在水准测量中起到什么作用？

5.水准仪有哪些主要轴线？它们之间应满足什么条件？什么是主条件？为什么？

6.水准测量时要求选择一定的路线进行施测，其目的何在？

7.水准测量时，前、后视距相等可消除那些误差？

8.试述水准测量中的计算校核方法。

9.水准测量中的测站检核有那几种？如何进行？

10.数字水准仪主要有那些特点？

11.将图中的水准测量数据填入表中，A、B两点为已知高程点HA=23.456m，HB=25.080m，计算并调整高差闭合差，最后求出各点高程。

| 测站 | 测点 | 水准尺读数 |  | 实测高差 /m | 高差改正数 /mm | 改正后高差 /m | 高程 /m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 后视（a） | 前视（b） |  |  |  |  |
| Ⅰ | BMA 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ | 1 2 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅲ | 2 3 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅳ | 3 BMB |  |  |  |  |  |  |
| 计算 检核 | Σ |  |  |  |  |  |  |

12.设A、B两点相距80m，水准仪安置于中点C，测得A尺上的读数a1为1.321m，B尺上的读数b1为1.117m,仪器搬到B点附近,又测得B尺上读数b2为1.466m,A尺读数为a2为1.695m。试问水准管轴是否平行于视准轴？如不平行，应如何校正？

13.试分析水准尺倾斜误差对水准尺读数的影响，并推导出其计算公式。

14.调整如图所示的闭合水准测量路线的观测成果，并求出各点高程，HI=48.966m。

四、考核目标与要求

识记：水准点，转点，水准管分划值，视差，视准轴，水准管零点，水准管轴，圆水准器轴，仪器竖轴，水准尺常数等概念。记录计算、观测及成果检核方法。闭合水准路线，附合水准路线，高差改正数，容许误差的计算，闭合差调整，成果计算方法。

领会：高差法、仪高法计算高程。双面尺分划特征。内对光望远镜成像原理。符合水准器与微倾螺旋运动之间的关系。自动安平原理，补偿器的光学特性，平行玻璃板测微器读数原理。圆水准器、管水准器、十字丝中横丝，等三项检校和方法。仪器误差、观测误差、外界条件对观测成果的影响；水准尺尺长误差，水准尺分划误差，水准尺零点差，气泡居中误差，水准尺倾斜的误差，地球曲率的影响，大气折光的影响，仪器升沉的影响，尺垫下沉的影响。

简单应用：置架、粗平、照准、精平、读数、记录、扶尺、搬站等的操作要领，运用双仪高法和双面尺法作测站检核。水准测量误差的消除和削弱的相应对策；自动安平水准仪的使用。

综合应用：选点，定标志，闭合或附和水准路线的布设，普通水准测量的实施，水准测量成果的计算。

第4章  角 度 测 量

一、学习目的与要求

学习目的

认识经纬仪的组成部分及其用途，清楚角度测量原理，掌握测角方法。通过实验，达到独立操作经纬仪，完成水平角、竖直角的观测、检核、成果整理所必须具备的实践能力。

学习要求

1.理解水平角及竖直角测角原理

2.认识清楚光学及电子经纬仪的构造及相应的读数系统。

3.清楚经纬仪的主要轴线及其之间的关系。

4.掌握经纬仪的操作要领。

5.学会用测回法测水平角，竖直角，计算竖盘指标差。

6.了解测角误差的来源、性质及消除、削弱误差的对策。

二、课程内容与知识点

1.角度测量原理

水平角的定义，水平角的测量原理。竖直角的定义，仰角，俯角。竖直角的测量原理。

公式：水平角b – a     0< < 

2.经纬仪及角度测量

DJ6级光学经纬仪的构造：照准部，水平度盘，基座。视准轴、水准管轴、横轴、仪器竖轴。满足条件：水准管轴垂直于仪器竖轴，望远镜视准轴垂直于横轴，横轴垂直于仪器竖轴；圆水准器轴平行于仪器竖轴，十字丝竖丝垂直于仪器横轴。

分微尺测微装置，度盘格值，复测机构，读数方法。

光学经纬仪使用操作步骤：对中，整平，瞄准（消除视差），读数，记录。

水平角观测（测回法）：安置仪器，盘左观测、盘右观测，方向读数。半测回角值。

公式：β左=b左−a左 β右=b右−a右 Δβ=β左−β右≤40`β= {  {1}  over  {2} }  left (β rSub { size 8{左} } +β rSub { size 8{右} }  right )} {

方向观测法：技术要求。

竖直角观测：竖盘部分：竖盘，竖盘指标，竖盘指标水准管，竖盘指标水准管微倾螺旋。盘左、盘右读数规律。

竖直角计算公式：左L       或 左L

右R或右 R<||

竖盘指标差：

x=12L+R−360° x≤15' α=12α左+α右

3.经纬仪的检验与校正

经纬仪应满足的条件。

照准部水准管轴的检验校正。望远镜十字丝纵丝的检验校正。望远镜视准轴的检验校正。照准部横轴的检验校正。竖盘指标差的检验校正。光学对中器的检验校正。

4.电子经纬仪与光学经纬仪的区别

读数系统：编码度盘，光栅度盘，格区式度盘。

5.水平角测量误差

仪器误差：仪器校正后的残余误差。照准部偏心差、度盘刻划误差。

观测误差：对中误差。标杆倾斜误差，照准误差，读数误差。

外界条件影响。

三、习题与思考题

1.分别说明水准仪和经纬仪的安置步骤，并指出它们的区别。

2.什么是水平角？经纬仪为何能测水平角？

3.什么是竖直角？观测水平角和竖直角有哪些相同点和不同点？

4.对中、整平的目的是什么？如何进行？若用光学对中器应如何对中？

5.计算表中水平角观测数据。

| 测 站 | 竖盘位置 | 目标 | 水平盘读数 º ′ ″ | 半测回角值 º ′ ″ | 一测回角值 º ′ ″ | 各测回平均角值 º ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I测回 # O | 左 | ## A | 0º36′24″ |  |  |  |
|  |  | ## B | 108º12′36″ |  |  |  |
|  | 右 | ## A | 180º37′00″ |  |  |  |
|  |  | ## B | 288º12′54″ |  |  |  |
| II测回 # O | 左 | ## A | 90º10′00″ |  |  |  |
|  |  | ## B | 197º45′42″ |  |  |  |
|  | 右 | ## A | 270º09′48″ |  |  |  |
|  |  | ## B | 17º46′06″ |  |  |  |

6.经纬仪上的复测板手和度盘位置变换手论的作用是什么？若将水平度盘起始读数设定为0º00′00″，应如何操作？

7.简述测回法观测水平角的操作步骤？

8.水平角方向观测中的2c是何含义？为何要计算2c，并检核其互差。

9.计算表中方向观测阿水平角观测成果。

| 测站 | 测 回 数 | 目 标 | 水平度盘读数 |  | 2c =左-（右±180º） ″ | 平均读数=[左+（右±180º）]/2 | 归零后方向值 º ′ ″ | 各测回归零方向值的平均值 º ′ ″ | 各测回方向间的水平角 º ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 盘左读数 º ′ ″ | 盘右读数 º ′ ″ |  |  |  |  |  |
| O | 1 | ##### A | 0 02 36 | 180 02 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | B | 70 23 36 | 250 23 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | C D A | 228 19 24 254 17 54 0 02 30 | 28 19 30 74 17 54 180 02 36 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ##### A | 90 03 12 | 270 03 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | B | 160 24 06 | 340 23 54 |  |  |  |  |  |
|  |  | C D A | 318 20 00 344 18 30 90 03 18 | 138 19 54 164 18 24 270 03 12 |  |  |  |  |  |

10.何谓竖盘指标差？如何计算、检核和校正竖盘指标差？

11.整理表中竖角观测记录。

| 测站 | 目标 | 竖盘位置 | 竖盘读数 º ′ ″ | 竖 直 角 º ′ ″ | 指标差 ″ | 平均竖直角 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### O | #### M | 左 | 75º30′04″ |  |  |  | 顺时针注记 |
|  |  | 右 | 284º30′17″ |  |  |  |  |
|  | #### N | 左 | 101º17′23″ |  |  |  |  |
|  |  | 右 | 258º42′50″ |  |  |  |  |

12.经纬仪上有哪些主要轴线？它们之间应满足什么条件？为什么？

13.角度观测为什么要用盘左、盘右观测？能否消除因竖轴倾斜引起的水平角测量误差？

14.望远镜视准轴应垂直于横轴的目的是什么？如何检验？

15.经纬仪横轴为何要垂直与仪器竖轴？如何检验？

16.试述经纬仪竖盘指标自动归零的原理。

17.电子经纬仪主要特点有哪些？它与光学经纬仪的根本区别是什么？

18.电子经纬仪的测角系统主要有哪几种？其中关键的技术有哪些？

19.简述动态电子测角系统中，为何有粗测和精测之分？

四、考核目标与要求

识记：水平角，竖直角，度盘分划值，视准轴，横轴，仪器竖轴，照准部水准管轴，竖盘指标差等概念。垂球对中、光学对中器对中及整平的目的及方法。测回法测量水平角，竖直角观测方法。经纬仪轴线应满足的关系。

领会:角度测量原理，竖角计算公式的推导规律，盘左、盘右观测的意义。电子经纬仪与光学经纬仪的区别。经纬仪检验方法及校正原理方法。仪器误差，观测误差，外界条件等对观测成果的影响。

简单应用：在测站上对中，整平、照准、读数、记录的操作要领，运用盘左、盘右进行检核。采取角度测量误差的消除和削弱的相应对策。

综合应用：按瑁操作DJ6级光学经纬仪，按测回法的技术要求，正确地观测一个三角形的内角和竖直角。

第5章  距 离 测 量

一、学习目的与要求

学习目的

认识距离测量设备的组成部分及其用途，清楚距离测量原理，掌握距离测量方法。通过实验，达到独立操作仪器设备，完成水平距离的测量、检核、成果整理所必须具备的实践能力。建立直线定向的概念，能够熟练地进行方位角的有关运算。

学习要求

1.认识距离丈量工具，了解钢尺量距的一般方法和精密方法，学会量距成果的整理。了解钢尺检定的方法。

2.清楚视距测量的原理，掌握用视距测量的方法进行水平距离和高差的测定。

3.了解光电测距仪相位法测距原理，初步掌握用光电测距仪测量距离的方法。

4.认识全站仪，清楚全站仪使用过程。

5.清楚标准方向的建立，方位角之间的关系，方位角的推算。

6.了解距离测量过程中的误差影响及其防止、消除、削弱误差的方法。

二、课程内容与知识点

1.钢尺量距

丈量工具：钢尺、测钎、垂球、标杆。

直线定线：在两点间定线、两点延长线上定线。

一般精度量距方法：前尺手，后尺手。标点、定点、对点、持平投点。往测、返测。相对误差，相对成果。

公式：D=nl+q D=12DAB+DBA ΔD=DAB−DBA k=1DΔDk容=13000 k容=12000 k容=11000

2.钢尺的精密量距

量距工具：钢尺、弹簧秤、温度计、经纬仪、水准仪等。

量距过程：清理现场，经纬仪定线，概量，钉尺段桩，标十字线，尺段丈量。。尺段高差测定。

尺段计算：尺长改正、温度改正、倾斜改正、全长计算。

Δli=Δlolo⋅li Δlt=αt−toli α=1.25×10−51oc to=200c Δlh=−hi22liDi=li+Δli+Δlt+Δlh DAB=D往i DBA=D返i

3.钢尺检定

尺长方程式与钢尺检定的方法。

钢尺量距的误差分析

钢尺误差：尺长误差，检定误差。

观测误差：定线误差、拉力误差、倾斜误差、对点及投点误差。

外界条件影响：垂曲反垂曲误差，温度误差，风力影响。丈量注意事项。

4.视距测量

视距测量的原理，视准轴水平、视准轴倾斜。

公式：D=klcos2α                 D=kl

h=12klsin2α+i−v           h=i−v

观测方法和步骤。

视距常数测定，视距测量误差分析。

掌握用视距测量的方法进行水平距离和高差的测定。

5.红外光电测距仪

电磁波测距仪的分类：光电测距仪、微波测距仪。光电测距仪：普通光源测距仪、激光测距仪、红外测距仪。

光电测距原理：相位式测距原理。

公式： L=λ2n+Δϕ2π 若L<u=λ2时, n=0, 则L=uΔϕ2π

ND3000型红外测距仪的工作过程，测距边长改正计算。

6.全站仪及其使用

全站仪的组成，SOKKIA SET510全站仪的介绍，SOKKIA SET510全站仪的操作。

7.直线定向

三北方向：真北、轴北、磁北、子午线收敛角、磁偏角。

关系公式：γ=LRtanϕ δm=δ−γ

方位角的概念，标准方向线，真方位角。坐标方位角。磁方位角。磁偏角与子午线收敛角，不同方位角之间的关系。

公式： A=Am+δ A=α+γ A=Am+δ−γ

坐标方位角的推算公式：

α反=α正±180° α前=α后±β右左±180°

三、习题与思考题

1.某钢尺名义长为30m，经检定实长为29.998m，检定温度为摄氏20ºC，检定时的拉力为100N，用该钢尺丈量某段距离得300m，丈量时的温度为摄氏35º，拉力为100N，两点高差为0.95m，求水平距离。

2.如何衡量距离测量精度？用钢尺丈量了AB、CD两段距离，AB的往测值为307.82m，返测值为307.72m，CD的往测值为102.34m，返测值为102.44m，问两段距离丈量的精度是否相同?哪段精度高?

3.下列为视距测量成果，计算各点所测水平距离和高差。

测站H0=50.OOm                                 仪器高i=1.56m

| 点号 | 上丝读数 下丝读数 尺间隔 | 中丝读数 | 竖盘读数 | 竖直角 | 高差 | 水平距离 | 高程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.845 0.960 | 1.40 | 86°28′ |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.165 0.635 | 1.40 | 97°24′ |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.880 1.242 | 1.56 | 87°18′ |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.875 1.120 | 2.00 | 93°18′ |  |  |  |  |  |

4.根据如图所示的四边形的起始边坐标方位角以及各内角值，求其余各边坐标方位角。

5.根据如图所示的起始边坐标方位角以及各水平角,计算其余各边坐标方位角。

6.试述相位法测距原理.

7.何谓全站仪?用TOPOCON全站仪测一段斜距364.251m，竖直角18°25.5′，测距时环境温度32°C，大气压力760mmHg。在全站仪中未输入气象改正参数。试计算平距和高差。

四、考核目标与要求

识记：水平距离，直线定线，量距相对误差，往返测量，标准拉力、标准温度、钢尺名义长，视距测量，视距常数，相位法测距，距离改正，直线定向，标准方向线、方位角，方位角推算等概念

领会:定线原理，钢尺量距的方法，相对误差、尺长改正、温度改正、倾斜改正计算。视距测量计算公式中各符号的含义。光电测距原理。用左角或右角推算方位角。在不同的距离测量方法中，影响距离测量精度的因素，

应用：用钢尺按往返测，用一般的方法进行距离测量；再用经纬仪按视距测量的方法进行测量；然后用测距仪（或全站仪）对该段距离进行测量，比较计算结果和精度。

第6章  测量误差及数据处理的基本知识

学习目的

测量工作除了要提供可靠的成果外，还需要对测量成果的精度进行描述。学习本章内容就是为了客观、准确地对成果的精度进行评定和分析。掌握测量误差及数据处理的基本知识，做好测量实施前的技术准备，达到限制测量误差，处理测量数据，提高观测成果的精密度、准确度和置信度具有重要的意义。

学习要求

1.了解系统误差、偶然误差的特征和相应处理方法。

2.能够运用误差传播定律计算观测值函数的中误差。

3.掌握算数平均值、带权平均值及其中误差的计算。

4.学会运用真误差、似真差计算中误差评定观测值的精度。

5.了解最小二乘法原理。

二、课程内容与知识点

1.测量与误差

观测与观测值的分类，误差的定义，测量误差来源，测量误差种类。真值，观测值，真差。

系统误差极其特性，处理系统误差的方法。粗差及其防止。

2.偶然误差及其特性，概率密度函数。处理偶然误差的方法。

公式：Δi=li−x limn→∞Δn=0

3.衡量观测值精度的指标

中误差及其含义，取值范围。似真差求中误差公式及其证明。极限误差，相对误差。

公式：m=±ΔΔn

4.误差传播定律

线性函数及其中误差。独立观测值。倍数函数及其中误差。和差函数及其中误差。利用和差函数证明算数平均值中误差公式。列函数式应注意的问题：观测值之间应相互独立，注意区分倍函数与和函数。三角形闭合差的中误差，用三角形闭合差求测角中误差。

公式：       z=fx1,x2,⋯xn

dz=∂f∂x1dx1+∂f∂x2dx2+⋯+∂f∂xndxn

mz2=∂f∂x12mx12+∂f∂x22mx22+⋯+∂f∂xn2mxn2

5.同精度直接观测

似真值、最或然值。似真差极其特性。

公式： x=l1+l2+⋯+lnn   vi=li−x

精度评定

公式：     m=±vvn−1   M=mn

6.不同精度直接观测

权的概念、定义及性质。测量中常用到的确定权的方法。不同精度观测值的最或然值：加权算数平均值。不同精度直接观测的精度评定。

带权平均值。权。带权平均值中误差。单位权中误差。

公式：Pi=μ2mi2 i=1,2,3,⋯,n

x=P1L1+P2L2+⋯+PnLnP1+P2+⋯+Pn=PLP

Mx2=1P2P12m12+P22m22+⋯+Pn2mn21P2P12μ2P1+P22μ2P2+⋯+Pn2μ2Pn=1P2Pμ2

Mx2=μ2P

μ=±Pmmn μ=±PΔΔn μ=±Pvvn−1

[Pv]=0

7.最小二乘法及其应用

最小二乘原理，最小二乘原理的应用。

8.测量精度分析示例

水准测量的精度。水平角测量的精度。距离丈量的精度。

公式：Σh=h1+h2+…+hn     mΣ=±m站n   mΣ=±μL

μ=m站1s

mβ=m方2 m极=2mβ

m半=mβ2 mΔ=m半2 MΔ极=2mΔ

mD=mn=mDl=mlD=μD

三、习题与思考题

1.系统误差与偶然误差有什么不同？偶然误差具有哪些特性？

2.在测角中用正、倒镜观测；水准测量中使前后视距相等。这些都能消除什么误差？

3.什么是中误差？为什么中误差能作为衡量精度的指标？

4.为什么说观测次数越多，其平均值越接近真值？理论依据是什么？

5.绝对误差和相对误差分别在什么情况下使用？

6.误差传播公式中mz，m1，m2等各代表什么？

7.有函数z1=x1+x2，z2=2x3，若存在m1=m2= m3，且x1，x2，x3均独立，问mz1与与mz2的值是否相同，说明原因。

8.函数z=z1+z2，其中z1= x-2y，x和y相互独立，其mx=my= m，求mz。

9.图上量得一圆的半径r=31.34mm，已知测量中误差为±0.05mm，求圆周长中误差。

10.设有一n边形，每个内角的观测值中误差为m，试求该n边形内角和的中误差，若容许误差为中误差的两倍，求该n边形角度闭合差的容许值。

11.在一个三角形中观测了、两个内角，其中m=±20″、m=±20″，从180º中减去+求角，问角的中误差是多少？

12.丈量两段距离D1=164.86m，D2=131.34m。已知mD1=±0.05m，mD2=±0.03m，求它们的和与它们的差的中误差和相对误差。

13.进行三角高程测量.按h=Dtg汁算高差,已知=20°,m=±1′，D=250m，mD=±0.13m，求高差中误差。

14.在等精度观测中,观测值中误差m与算术平均值中误差M有什么区别与联系?

15.用经纬仪观测某角共8个测回,结果如下:56°32′13″，56°32′21″,56°32′17″,56°32′14″,56°32′19″，56°32′23″, 56°32′21″，56°32′18″试求该角最或是值及其中误差。

16.用水准仪测量A、B两点高差10次.得下列结果(以m为单位):1.253，1.25O，1.248，1.252，1.249，1.247，1.251，1.250，1.249，1.251，试求A、B两点高差的最或是值及其中误差.

17.某经纬仪测水平角,一测回的中误差m=±15″,欲使测角精度达到m=±5″,需观测几个测回?

18.水准测量中,设一测站的中误差为±5mm,若lkm有15个测站,求lkm的中误差和n个km的中误差。

19.试述权的含义,为什么不等精度观测需用权来衡量?.

20.使用中误差的传播公式,分析视距测量中视线水平时,D=kl的精度(以3倍中误差计,最大相对误差为多少).

四、考核目标与要求

识记：真值，真差，粗差，似真值，似真差，极限误差，相对误差，独立观测值，倍函数，和函数，最或然值，权，加权平均值，单位权中误差。

领会：系统误差及其特性，偶然误差及其特性，系统误差影响观测值的准确度，偶然误差影响观测值的准确度；误差传播法则，算数平均值原理，似真差即改正数的特性；中误差，算数平均值中误差；带权平均值，带权平均值中误差，单位权中误差。

应用：分析偶然误差和系统误差对观测成果的影响，根据误差特性分析水准测量、角度测量、距离测量的误差中，哪些属于偶然误差、哪些属于系统误差，采取对误差的处理，对粗差的防范的措施。用真差求中误差，用似真误差求中误差，用似真误差求算数平均值中误差；用线性函数观测值的中误差求观测值的中误差；用真差求单位权的中误差，用似真差求单位权的中误差。

第7章  控 制 测 量

一、学习目的与要求

学习目的

控制测量是测量工作的重要组成部分，也是保证测量工作能否顺利进行的关键，控制测量分平面控制测量和高程控制测量，它涉及前面各章内容。控制测量的最终目的，是在整个测区范围内建立一批精度相当，密度适当，具有统一坐标x，y和高程H、在地面上有其确定位置的控制点、图根点、测站点作为碎部测量分区、分幅测图和分片、分段放样的依据，从而控制了测量误差超限积累，达到提高面上作业的精度和速度的效果。控制测量是碎部测量的基础，是测量工作的先导，它是学习测量追求的重要目标。

学习要求

1.了解控制测量的分类、建网原则、布网方式、精度等级，以及它的适用范围。

2.领会导线的种类、精度和布设形式，掌握导线的外业测量方法和内业计算。

3.对边角网外业测量和内业计算作相应了解，初步掌握控制点加密的方法。

4.加深对三、四等水准测量实施要点的认识，掌握三角高程测量的方法。

二、课程内容与知识点

1.控制测量概述

控制测量（平面控制测量、高程控制测量）及其布设原则。国家平面控制网布网方式；三角测量、导线测量、GPS测量，精密水准测量。城市控制网及其特点。城市三角测量。城市导线测量。城市平面控制网的等级划分；二、三、四等三角网，一、二级、图根级小三角网，城市高程控制网，城市高程控制测量。工程控制网（施工控制网、变形监测网）。图根控制网，一、二、三级图根点。图根点的作用，图根点密度，图根控制测量。

2.导线测量

导线的种类、导线测量的等级及其技术指标和布设形式（闭合导线、附合导线、支导线）。导线测量的外业工作，导线测量的内业计算，闭合导线，附合导线，全站仪导线。

闭合导线坐标计算：角度闭合差的计算与调整，导线各边坐标方位角的计算，坐标增量的计算，增量闭合差的计算与调整，坐标计算。附合导线坐标计算：角度闭合差的计算与调整，，坐标增量闭合差的计算与调整，坐标反算。

公式：fβ=β−n−2⋅180°       fβ容=±60 sqrt {n} } {

fβ=α起+β左−n⋅180°−α终 βi=βi+−fβnfβ=α起−β右+n⋅180°−α终 βi=βi+fβn

α反=α正±180° α前=α后±β右左±180°

Δx=Dcosα Δy=Dsinα

fx=x起−Δx−x终 fy=y起−Δy−y终

fD=fx2+fy2     k=fDD

vxi=−fxDDi vyi=−fyDDi

Δx=Δx+vxi Δy=Δy+vyi

xi+1=xi+Δxi,i+1 yi+1=yi+Δyi,i+1

3.边角网测量

边角网测量的外业工作，边角网的计算。三角网的形式与等级：单三角锁，线性三角锁，中点多边形，大地四边形。小三角测量的技术指标。小三角测量的外业工作：选点，基线丈量，水平角观测，测角中误差。

边角网内业计算：三角形角度闭合差的计算与调整——第一次角度改正，基线条件闭合差的计算与调整——第二次角度改正。边长与坐标计算。

公式：fi=ai+bi+ci−180°

vai=vbi=vci=−f3 ai'=ai+vai bi'=bi+vbi ci'=ci+vci

vi=−fi ai'+bi'+ci'=180°

wd=1−Dni=1nsinbi'Doi=1nsinai'ρ} {  v= - w rSub { size 8{d} } / Sum cSub { size 8{i=1} }  cSup { size 8{n} }  { left (cota rSub { size 8{i} } ' - cotb rSub { size 8{i} } ' right )} } {

Ai=ai'+v~B rSub { size 8{i} } =b rSub { size 8{i} } ' - v Ci=ci' Ai+Bi+Ci=180°

Doi=1nsinAiDni=1nsinBi=1

4.控制点加密

方法：前方交会，极坐标法、用全站仪进行坐标测量、后方交会

5.三、四等水准测量和三角高程测量

三、四等水准测量的实施要点，一个测站的观测程序及技术要求。图根水准测量。三角高程测量原理，三角高程测量的观测与计算。

公式：

hAB=Dtanα+i−v+f f=0.43D2R     hAB=12hAB−hBA    HB=HA+hAB

三、习题与思考题

1.控制测量工作的原则是什么？

2.控制测量的目的是什么？建立平面控制网的方法有哪些？各有何优缺点？

3.选定控制点应注意哪些问题？

4.导线布设的形式有哪些？

5.怎样衡量导线测量的精度？导线测量的闭合差如何计算？

6.试计算下表中闭合导线各点的坐标。

图根闭合导线的坐标计算

| 点号 | 观测角度 º ′ ″ |  | 改正数 | 改正角 | 坐标 方位角 | 距离 | 增量计算值 |  | 改正后增量 |  | 坐标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | x | y | （x） | （y） | x | y |
| 1 |  |  |  |  | 125 30 00 | 105．22 | -2 -61.10 | +2 +85.66 |  |  | 500.00 | 500.00 |
| 2 | 107 48 30 |  | +13 | 107 48 43 |  |  |  |  | -61.12 | +85.68 | 438.88 | 585.68 |
|  |  |  |  |  | 53 18 43 | 80．18 | -2 +47.90 | +2 +64.30 | +47.88 | +64.32 |  |  |
| 3 | 73 00 20 |  | +12 | 73 00 32 |  |  |  |  |  |  | 486.76 | 650.00 |
|  |  |  |  |  | 306 19 15 | 129．34 | -3 | +2 |  |  |  |  |
| 4 | 89 33 50 |  | +12 | 89 34 02 |  |  | +76.61 | -104.21 | +76.58 | -104.19 | 563.34 | 545.81 |
|  |  |  |  |  | 215 53 17 | 78．16 | -2 | +1 |  |  |  |  |
| 1 | 89 36 30 |  | +13 | 89 36 43 |  |  | -63.32 | -45.82 | -63.34 | -45.81 | 500.00 | 500.00 |
|  |  |  |  |  | 125 30 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总和 | 359 59 10 |  | +50 | 360 00 00 |  | 392．90 | +0.09 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 辅助计算 |  | ffx=x。 fy=y=-0。07 f容±√±120“ fD=fx2+fy2=±0.11 k=0。11/392。9=1/3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.两点后方交会需要那些已知数据？观测那些数据？

8.试述导线测量法的作业步骤。

四、考核目标与要求

识记：控制测量，测量工作原则，平面控制测量，高程控制测量，国家控制网，城市控制网，工程控制网（施工控制网，变形监测网）图根控制网，导线测量的外业工作及内业计算步骤。前方交会，后方交会，三角高程测量。

领会:控制测量的目的、等级、种类、方式、技术指标及建立控制网的原则。不同性质控制网的区别。导线测量的外业工作程序（导线选点的要求，连测的目的，坐标正算与反算）边角网测量选点要求，概略平差过程及基线相对中误差的计算，三角形角度闭合差与中误差的关系，双观测差值与中误差的关系。三角高程测量原理公式中各符号的含义。三、四等水准测量的实施要点，一个测站的观测程序及技术要求

简单应用：应用全站仪实施三角高程测量。

综合应用：导线测量外业，导线内业计算。

第8章  土木建筑工程中的施工测量

一、学习目的与要求

学习目的

掌握定位、放样、安装、检查等为工程施工服务的最常用、最基本的测设方法。这些方法贯穿在施工活动的全过程。线路测量是公路铁路、城市道路、给水排水、水利水电、输电线路等线路工程勘察设计中的重要组成部分，是勘测、设计、定位、放样等施工前的专业性测量工作。掌握与线路工程相关的勘察测量技术是是本部分内容学习的目的之一。

学习要求

1.了解施工测量的任务、原则、特点和它的工作实质。

2.掌握施工放样的基本工作方法：测设已知距离、水平角和高程。

3.运用定位元素测设点的平面位置。

4.掌握测设已知坡度线和圆曲线的方法。

5.掌握线路图上选线及里程桩的设置。

6.掌握线路纵断面图的测绘。

7.掌握线路填挖土方量的计算。

二、课程内容与知识点

1.施工测量概述

施工测量的特点，施工测量的原则，施工测量的任务。

2.测设的基本内容和方法

已知水平距离的测设（一般法、精确法、归化法、用全站仪测设水平距离），已知水平角的测设（一般法、精确法），已知高程的测设。

基本公式：

Δl=ΔloloD    Δlt=1.25×10−5t−20°c×D

Δlh=−h22D    L=D−Δl−Δlt−Δlh

Δβ=β−β' cc=s⋅Δβρ} {

b=Hi−HB=HA+a−HB

平面点位的测设（直角坐标法、极坐标法、用全站仪测设点位、角度交会法、距离交会法）。

基本公式：               D=Δx2+Δy2

β=arctanΔyΔx

圆曲线的测设（圆曲线要素的计算与主点测设、主点里程的计算、用偏角法测设圆曲线，用切线支距法测设圆曲线，用极坐标法测设圆曲线）。

基本公式：T=Rtanα2  L=Rαπ180°

xi=Rsinκi yi=R1−cosϕi ϕi=liR⋅180°π

Δi=li2R⋅180°π Ci=2Rsinϕi2=2RsinΔiδi=li−Ci=li324R2

3.施工控制网

矩形施工控制网，工业厂房施工控制网，桥梁施工控制网。

4.建筑施工测量

一般民用建筑物的施工测量，工业厂房的施工测量，高层建筑的轴线投测和高程传递。

5.线路测量

定线测量。交点和转点的测设：穿线交点法，拨角放线法。两点间、延长线定转点。转角的测定。里程桩的设置。圆曲线放样

基本公式： e=aa+b⋅f e=aa−b⋅f

β<180° αy=180°−ββ>180° αz=β−180°

中线测量，线路水准测量，线路纵断面图的测绘，道路施工测量，桥梁施工测量，数字地面模型在线路工程中的应用。

5.竣工测量与竣工图的编绘

三、习题与思考题

1.设D = 24.000m初设B点后，测得t =26℃，h = -0. 345m,已知30m的尺方程式为:lt=30−0.004+1.25×10−5t−20°c×30求用直接法测设的长度值L。

2.已知HA=49.358m，HB=50.450m在水准点A与桩B之间安置水准仪，后视读数为a=1.965,问怎样找出B点？

3.A、B是已知的平面控制点其坐标与方位角为：A（1000.00，1000.00），αAB =125º48′32″，P 是放样点设计坐标为：P（1033.640，1028.760）求用极坐标法放样P点的测设数据，并简述测设过程。

4.已知圆曲线半径为R=300m，交点转角为α=35º18'，求圆曲线测设元素切线长T和曲线长L。

5.试述用正、倒镜挑直法进行高层建筑轴线投测的方法。

6.施工控制网与测量控制网有什么不同？施工控制网有哪些特点？

7.试述施工矩形控制网（方格网）主轴线测设方法。

8.为何把桥梁轴线纳入桥梁平面控制网，并作为控制网的—条边?

9.简述工业厂房矩形控制网建立的必要性。

10.说明纵断面图测量的步骤和方法。

11.何为竖曲线?为何要测设竖曲线？它与平面曲线在测设方法上有何不同?

12.在水上进行桥墩定位，你看用什么方法最好、最快、定位最准。

13.根据自己所学知识，写出竣工测量和编绘竣工图的重要性。

四、考核目标与要求

识记：施工测量的任务、原则、特点和工作实质；运用钢尺测设高程；利用水准仪测设已知坡度线；圆曲线主点、法切线、弧弦差，用全站仪测设曲线。定线测量，中线测量，中平测量，断面图。

领会：测设水平距离的钢尺三项改正：尺长改正、温度改正、倾斜改正一律取反号，当测设已知高程大于仪器高时，悬吊的钢尺应取倒尺，即零点在上；运用角度交会法时，为提高交会精度、交会角不小于30º，不大于120º；偏角法测设圆曲线原理，利用圆弧两端弦切角相等的原理，解偏角法视线受阻测设曲线的问题。

简单应用：用角度交会法测设两点，然后丈量两点间的距离校核，相对误差不大于1：2000，表示合格；判别整桩法与整桩距法。

综合应用：应用测设已知坡度线的方法，在地面上测设一个单向的已知坡度面；在测设一转角的基础上，拟定圆曲线半径R，用偏角法按整距测设曲线。